共青团宁波工程学院委员会文件

宁工团委〔2016〕33号

关于举办宁波工程学院第五届

大学生工程训练综合能力竞赛的通知

各学院：

为培养大学生的科技创新精神，自主创新意识，提高大学生工程实践能力和综合素质，促进大学生学术活动的开展，选拔我校优秀学生参加2016年浙江省大学生工程训练综合能力竞赛，经研究决定举办宁波工程学院第五届大学生工程训练综合能力竞赛。现将有关事项通知如下：

一、竞赛组织机构

主办单位：共青团宁波工程学院委员会

承办单位：机械工程学院（杭州湾汽车学院）

二、参加对象

参赛对象为宁波工程学院全日制在校学生，以个人或者团队（不多于三人）为单位报名参赛，不受本、专科、学院、专业、年级的限制。

三、报名时间及赛事安排

1.报名时间（提交报名表）：即日起至2016年6月20日。	参赛同学在报名截止日前将报名表发至2505783799@QQ.com （柴同学510905），并加入“2016年工程训练大赛群”，群号：468329864。

2.初赛时间（理论答辩）：2016年9月10日。

3.复赛时间（实物比赛）：另行通知

四、奖项设置

经初赛、复赛，最终根据竞赛参加学生数和竞赛成绩评出一、二、三等奖，对获奖者颁发获奖证书。

五、竞赛组委会联系方式

竞赛组织机构设在机械工程学院（杭州湾汽车学院）学工办。

联系人：蔡琛辉（科创部部长），661801、 李柯锦（学工办老师），689438

六、本通知解释权归组委会所有

附件：1.宁波工程学院第五届大学生工程训练综合能力竞赛命题说明

2.宁波工程学院第五届大学生工程训练综合能力竞赛报名表

共青团宁波工程学院委会

2016年6月1日

附件1

宁波工程学院第五届

大学生工程训练综合能力竞赛命题说明

一、竞赛主题和内容

主题一：要求以重力势能驱动，具有方向控制功能的自行小车。

主题二：在主题一的基础上，保留了重力势能驱动行进的特点，增加了自主寻迹避障转向控制功能。

二、功能设计及要求

（一）、主题一要求

给定一重力势能，根据能量转换原理，设计一种可将该重力势能转换为机械能并可用来驱动小车行走的装置。一种方案是自行小车在前行时能够自动避开赛道上设置的障碍物（每间隔1米，放置一个直径20mm、高200mm的弹性障碍圆棒，运动轨迹为S 型），以小车前行距离的远近、以及避开障碍物的多少来综合评定成绩；第二种方案是小车在半张标准乒乓球台（长1525mm、宽1370mm）上，绕两个障碍物按“8”字型轨迹前行。障碍物为2个直径20mm、长200mm的圆棒，相距一定距离放置在半张标准乒乓球台的中线上，以小车完成8字绕行圈数的多少来评定成绩。

给定重力势能为5焦耳（取g=10m/s2），竞赛时统一用质量为1Kg的重块（￠50×65 mm，普通碳钢）铅垂下降来获得，落差500±2mm，重块落下后，须被小车承载并同小车一起运动，不允许掉落。要求小车前行过程中完成的所有动作所需的能量均由此能量转换获得，不可使用任何其他的能量形式。

小车要求采用三轮结构（1个转向轮，2个驱动轮），具体结构造型以及材料选用均由参赛者自主设计完成。要求满足：①小车上面要装载一件外形尺寸为￠60×20 mm的实心圆柱型钢制质量块作为载荷，其质量应不小于750克；在小车行走过程中，载荷不允许掉落。②转向轮最大外径应不小于￠30mm。小车用三轮结构，其中一轮为转向轮，另外二轮为行进轮，其行进所需能量，除转向轮的转向控制和小车制动控制（如果有）之外，全部由给定重力势能转换而来。小车出发初始势能为400mm高度×1Kg砝码质量，竞赛时使用同一规格标准砝码（钢制￠50×65mm）。允许二个行进轮中的一个轮为从动轮。

（二）、主题二要求

小车应具有赛道障碍识别和轨迹判断功能。规定控制电路必须采用带单片机的电路，驱动控制电路的设计及制作、检测元器件和电机（允许用舵机）自行选定和完成。规定所用电源为5号碱性电池，电池自备，比赛时须安装到车上并随车行走。

参赛用小车可具有制动功能，制动装置的控制和驱动方式自行确定。若采用机械能动力，其能量只能由给定400mm高度×1Kg重力势能转换而来，如果采用电能动力，则只能与转向驱动控制使用同一组电源。

主题二赛道备选方案一：赛道总长度 30 米 ，直线赛道，道面宽度 1.2 米 ，赛道边缘设有高度为 80mm 的道牙挡板；赛道上间隔不等（随机）设置多个障碍墙，障碍墙高度约 80mm ，相邻障碍墙之间的最小间距为 1 米 ，每个障碍墙从赛道一侧边缘延伸至超过中线100— 150mm 。赛道上设置有1-2段坡道，每段坡道由上坡道、坡顶平道和下坡道组成，上坡道的坡度不大于4度（3±1°），下坡道的坡度不大于1.5度 （1.5±0.5°）；坡顶高度不大于 60mm ，长度为 250mm 。

备选方案二：赛道宽度 1 米 ，形成长 15 米 宽约 2 米 （不计赛道边缘道牙厚度）的环形赛道，其中两直线段长度为13 米 ，两端外缘为曲率半径为 1 米 的半圆形，中心线总长度约 29.14 米 ，见图2。赛道边缘设有高度为 80mm 的道牙挡板。赛道上间隔不等（随机）设置多个障碍墙，障碍墙高度约 80mm ，相邻障碍墙之间的最小间距为 1 米 ，每个障碍墙从赛道一侧边缘延伸至超过中线100— 150mm 。在直赛道段设置有1-2段坡道，每段坡道由上坡道、坡顶平道和下坡道组成，上坡道的坡度不大于4度（3±1°），下坡道的坡度不大于1.5度（1.5±0.5°）；坡顶高度不大于 60mm ，长度为 250mm 。

具体比赛时用场地赛道布置图在开赛前才公布，赛车需自行识别障碍墙并避让前行，不能接触和碰撞墙。给选手一定时间根据布置图进行小车机械拆装调试和控制系统电子调试，调试完成后统一存放；竞赛时选手从出发线发车，小车通过车上安装的探测传感器进行道路路径判别，经随车单片机系统控制实现小车转向控制和制动（如果有）控制。以小车行走的直线距离和成功避让的障碍墙数量以及用时多少来综合计算比赛成绩。

主题二赛道上的障碍墙分布、坡道段位置及坡度参数由竞赛当天现场抽签产生；现场竞赛主要环节包括：控制电路板焊装（部分工作量）、小车拆装和机电联调、赛道运行竞赛、竞争性答辩；小车的运行不允许采用任何遥控方式。路况识别装置及转向制动（如果有）驱动控制模块须全部安装在小车上并随车运行；小车在行驶过程中出界和避障的判定，均以其俯视图投影外廓边界为依据。

三、参赛要求、条件与方式

（1）参赛要求：大学生工程训练设计创意赛作为我校创新教育系列中的一个实践教学环节，由学生根据选题要求，确定功能、性能指标和设计要求，开展广泛调研论证，充分发挥想象力和创造力，自行拟定设计方案，完成设计图纸电子稿。所有在校学生均可参赛，所有参赛作品必须为原创作品，不得侵犯他人的知识产权，对于有剽窃、抄袭之嫌疑或竞赛委员会有合理理由怀疑其真实性的作品，主办委员会有权取消其参赛资格。

（2）参赛条件：所有在籍学生均可以个人或者团队（不多于三人）为单位参赛，本专科，院系、专业不限。

（3）参赛方式：参赛者自接到大赛通知后，即可按大赛主题和内容进行准备，初赛者可选择主题之一或两者均选。初赛时需向竞赛委员会提交“报名表（附件二）”。

附件2

宁波工程学院第五届

大学生工程训练综合能力竞赛报名表

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 学 院 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 级 |  | 专 业 |  | QQ号 |  |
| 指导教师 |  | 短 号 |  | 长 号 |  |
| 参赛内容（四个内容选择其中，或者兼选） | □1、主题一“8”字型方案； □2、主题一“S”字型方案； □3、主题二“直线赛道”； □4、主题二“环形赛道”； |  |  |  |  |
| 机械结构 | 简述实现以上选项功能的机械机构，可另附页，尽量详细完善。 |  |  |  |  |

备注：初赛答辩时需要回答“参赛内容”和“结构”（能提供三维动画、二维图纸为佳）两大问题。

抄送：校党委，团市委，吕忠达校长，冯杰副书记，陈炳副校长，党（校）办，宣传部，学工部，教务处，科技处，各学院党委（党总支）。

共青团宁波工程学院委员会               2016年6月1日 印发